|  |  |  |  |  | ANEXO B CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE PROJETO TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logradouro Público: Av. Governador Valadares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º 594 Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Centro Município: Unaí UF: MG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proprietário: Câmara Municipal de Unaí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável pelo uso: Câmara Municipal de Unaí Fone: (38) 36761477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: Getulio Silveira Alves CREA: MG 32.701/D Fone: (38) 36763226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º do Processo anterior: Decreto Adotado (nº e ano): 44.270 – 31.03.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso, Divisão e Descrição: Serviço Profissional/ D-1/ Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área existente: 0,0 m² a construir: 2.497,99m² total: 2.497,99 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura da edificação: 16,50 m nº de pav.: 07 pavimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga Incêndio |  |  |  | Baixa |  |  |  | X | Média |  |  |  |  | Alta |
| Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros): Concreto armado e alvenaria de tijolo cerâmico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros): Estrutura de madeira sobre laje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. FORMA DE APRESENTAÇÃO PROTOCOLO ( uso do Corpo de Bombeiros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Projeto técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projeto técnico para Instalação e Ocupação Temporária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projeto técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RESERVA D’ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reservatório ( X )Elevado ( ) subterrâneo, Reserva de Consumo 06 m³ RTI de HI=12 m³, RTI de SPK m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros |  |  |  | X | Alarme de incêndio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Separação entre edificações |  |  |  | X | Sinalização de emergência |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Segurança estrutural nas edificações |  |  |  | X | Extintores |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Compartimentação horizontal |  |  |  | X | Hidrantes e/ou mangotinhos |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Compartimentação vertical |  |  |  |  | Chuveiros automáticos |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Saídas de emergência |  |  |  |  | Resfriamento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elevador de emergência |  |  |  |  | Espuma |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gerenciamento de risco de incêndio |  |  |  |  | Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2) |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Brigada de incêndio |  |  |  |  | Plano de intervenção de incêndio (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Iluminação de emergência |  |  |  |  | Escada pressurizada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Detecção de incêndio |  |  |  |  | Controle de fumaça |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Controle de materiais de acabamento |  |  |  |  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. RISCOS ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Armazenamento de líquidos inflamáveis / combustíveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fogos de artifício |  |  |
|  |  | Gás Liquefeito de Petróleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vaso sob pressão (caldeira) |  |  |
|  |  | Armazenamento de produtos perigosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outros (especificar) |  |  |
| Ass. Do Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  | Ass. do Proprietário/ Resp. /uso: |  |  |  |  |  |  |
| Ass. Analista: |  |  |  |  |  |  |  | Ass. Ch S. Análise: |  |  |  |  |  |  |

* Apresentar quando da renovação de AVCB.